TOPCHEM                                     ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ПАССИВАЦИИ  PPas

Карта безопасности жидкости для пассивации PPas

Главным активным компонентом жидкости для пассивации является азотная кислота. Жидкость оказывает разъедающее воздействие на кожу, слизистую оболочку, глаза.

Во время работ с жидкостью для пассивации следует соблюдать особую осторожность. Избегать вдыхания паров жидкости, т.к. она содержит летучие кислоты. Во время пассивации выделяются оксиды азота, которые также вредны для человеческого организма.

Оборудование и средства защиты

Во время работы с жидкостью для пассивации следует использовать средства индивидуальной защиты, т.е. резиновые кислотоустойчивые перчатки, кислотоустойчивый фартук, защитные очки.

Пассивацию следует производить в вентилируемых помещениях или проветриваемых местах. Пассивацию в резервуарах производить в респираторной маске с поглотителем кислотных испарений.

Меры предосторожности

После произведения пассивации, обработанные поверхности следует промыть под струей воды.  Для нейтрализации оставшейся после ополаскивания воды или остатков жидкости для пассивации следует использовать нейтрализующую пасту PN-1. Нейтрализованная жидкость совершенно безопасна для человека и окружающей среды. В случае вытекания жидкости для пассивации, на жидкость для пассивации следует нанести нейтрализующую пасту, а затем место вытечки промыть водой (жидкость для пассивации будет нейтрализована, если нанесение следующей порции нейтрализующей пасты не вызовет выделение пузырьков газа).

Внимание

Упаковка от использованной жидкости для пассивации относится к вредным отходам в соответствии с законом об отходах, т.к. в ней остаются остатки азотной кислоты. Поэтому пользователь обязан нейтрализовать остатки жидкости для пассивации с помощью нейтрализующей пасты PN-1 согл. инструкции, находящейся на упаковке пасты PN-1. Продукты нейтрализации пастой PN-1 нейтральны для людей и окружающей среды. Нейтрализация остатков жидкости PPas изменяет квалификацию упаковки в соответствии с законом об упаковках (Сб.зак.2001.63.638), что позволяет производителю не взимать залог за упаковку и отказаться от приема упаковок.

Жидкость для пассивации – это негорючее вещество.

Первая помощь

В случае контакта жидкости с кожей, обоженное место следует незамедлительно намочить нейтрализующей пастой, а затем интенсивно промыть водой. Вместо нейтрализующей пасты можно использовать 5% раствором очищенной соды или 20% раствором сульфата магния (горькой соли). В случая потребления следует незамедлительно выпить молоко или 5% раствор глюконата кальция.

Обоженные места нельзя протирать никаким тампоном.

Нельзя делать искусственное дыхание.